以太网子系统设计文档

| 版本号 | 日期 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

目录

1 功能介绍	3

概要	3

适用标准、规范、文件	3

模块组成	3

1 关键特性	4

功能列表	6

2 模块框图	6

子模块设计	7

MAC	7

XLGPCS	12

XGPCS	13

CRG	15

CSR	15

PHY..............................................................................................................16

3 接口信号列表	18

附录A   参考Reference	20

功能介绍

概要

25G以太网子系统包括25G MAC、MACSEC、25G XLGPCS、10G XPCS和32G Multi-protocol PHY。

25G MAC实现数据链路层及协调子层，支持10M/100M/1G/2.5G/5G/ 10G/25G传输速率，在MAC与PCS层接口实现XGMII/GMII接口。

25G XLGPCS通过媒体独立接口XGMII在25G MAC和物理介质附加子层(32G PHY)之间提供接口，支持10G/25G的以太网应用。

10G XPCS通过媒体独立接口XGMII和GMII在25G MAC和物理介质附加子层(32G PHY)之间提供接口，支持1G/2.5G/5G/10G的以太网应用，可以支持USXGMII接口，SGMII接口，1000BASE-KX接口。

32G PHY是高性能多速率收发器产品组合的一部分，适用于高端网络和云计算应用, 提供低活动和待机功耗解决方案，支持1G到32G以太网行业标准互连协议。

适用标准、规范、文件

IEEE 802.3/802.3ba

802.1Qbv-2015

802.3br-2016

802.1Qbu-2016

802.1Qci-2017

IEEE 1588 等

模块组成

1.1.1 模块组成

1. 25G MAC控制器

2. 加解密加速模块MACsec

3. 25G PCS层XLGPCS

4. 10G PCS层XPCS

5. 32G PHY(raw PCS, PMA)

6. 时钟复位产生模块CRG

7. 配置总线ETH_NOC

8. ETH子系统寄存器模块CSR

关键特性

- 以太网子系统支持以下5种工作模式及各模式交叉组合：

| 模式 | 接口类型 | MAC | PCS模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2x25G | MAC0~1 | 25GAUI, 25GBASE-KR, 25GBASE-CR, 25GBASE-SR, 25GBASE-LR |
| 2 | 2x10G | MAC0~1 | 10GBASE-KR, SFI, 10GBASE-CR, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR |
| 3 | 2xMultiGiga BaseT | MAC0~1 | USXGMII(2.5G/5G/10G) |
| 4 | 2x1G | MAC0~1 | 1000BASE-KX, SGMII |
| 5 | 1x1G | MAC2 | RGMII(10M/100M/1G) |

- 连接应用端的数据流接口支持128位；

- 支持基于APB-4协议的配置接口，数据位宽32位；

- 支持对PHY设备进行配置的MDIO接口；

- 支持符合IEEE 802.1Q标准的VLAN标记帧与双VLAN标记帧；

- 支持流控制暂停帧(pause)以及优先级流量控制帧(PFC)；

- 支持jumbo帧，最大帧长为16KB；

- 支持魔法包(magic)的接收处理；

- 支持IEEE 1588两步时间戳，以及1PPS+TOD输入输出；

- 支持MAC层，PCS层以及PHY的发送和接收测试模式功能以及本地环回操作；

- 支持错误信道的FEC功能，包括Clause-74 BASE-R FEC以及Clause-108(Clause-91) RS FEC；

- 支持为背板应用定义的自动协商功能(AN)以及链路训练功能(AN-Training)；

- 支持各种错误状态信号和统计数据，方便监控和调试；

- 连续时间线性均衡器(CTLE)、判决反馈均衡(DFE)和前馈均衡(FFE)；

- 嵌入式误码率测试仪(BERT)和内部眼图监视器；

- 支持IEEE 1149.6 AC边界扫描；

- 支持PHY的内部和外部参考时钟连接；

- 可配置的发射器和接收器均衡，支持芯片到芯片、端口侧、背板接口；

- 支持更广泛的电路板布局设计，抗干扰（串扰），并减少电路板信号路径的设计限制；

- 包含用于内部和外部环回的嵌入式7、9、11、15、16、23和31位伪随机位序列器(PRBS)；

- 支持恢复时钟输出可观测；

- 参考时钟支持156.25MHz;

功能列表

- 25G MAC见IP手册

- XLGPCS见IP手册

- XPCS见IP手册

- 时钟复位产生模块

  - 根据PHY MPLL输出时钟和RxX时钟以及当前serdes lane data width和速率配置，产生正确频率的时钟提供给25GMAC/XLGPCS/XPCS/MACSEC

  - 产生与对应时钟同步的复位信号提供给25GMAC/XLGPCS/XPCS/MACSEC

  - 根据eee信号提供时钟自动门控

- CSR配置模块

  - 选择速度模式

  - 根据当前子系统工作模式，提供对PHY的lane选通复用

  - 配置PHY的边带信号

- 子系统配置总线

  - 根据系统的AXI Slave输入，产生各个MAC和PCS的配置端口。

  - 根据MAC的AXI Master输入，产生Slave端口访问DDR。

模块框图

子系统系统框图如下：

2.1 子模块设计

2.1.1 控制器模块

25GMAC配置参数：mac25g_ComponentConfiguration.html

1GMAC配置参数：mac1g_ComponentConfiguration.html

XLGPCS配置参数： xlgpcs_ComponentConfiguration.html

XPCS配置参数：   xpcs_ComponentConfiguration.html

MACSEC配置参数： macsec_ComponentConfiguration.html

2.1.2 CRG:

CRG负责产生各个模块的时钟和复位。

具体时钟结构参考：eth_clock.vsdx

各个工作模式下使用到模块及时钟频率：eth_clk_mode.xlsx

2.1.3 ETH_NOC:

ETH_NOC为ETH子系统内部互联总线:

- CPU通过AXI端口经过ETH_NOC总线拓扑访问各个子模块寄存器，控制子系统中每个MAC、PCS、CSR、MACsec和PHY。

- 3个MAC AXI master端口经过ETH_NOC访问SOC DDR。

SLAVE按功能分为下面的地址空间：

Address Range: 0x0000~0x1FFFF(128K)

| 名称 | 地址范围 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| MAC0_REG | 0x00000 ~ 0x07FFF | 25GMAC 0 控制器寄存器。 |
| MAC1_REG | 0x08000 ~ 0x0FFFF | 25GMAC 1 控制器寄存器。 |
| MAC2_REG | 0x10000 ~ 0x17FFF | 25GMAC 2 控制器寄存器。 |
| XLGPCS0_REG | 0x18000~0x18FFF | XLGPCS 0 控制器寄存器。间接访问 |
| XLGPCS1_REG | 0x19000~0x19FFF | XLGPCS 1 控制器寄存器。间接访问 |
| XPCS0_REG | 0x1A000~0x1AFFF | XPCS0 控制器寄存器。间接访问 |
| XPCS1_REG | 0x1B000~0x1BFFF | XPCS1 控制器寄存器。间接访问 |
| MACsec_CFG_REG | 0x1C000~0x1DFFF | XGPCS2 控制器寄存器。间接访问 |
| MACsec_AES_REG | 0x1E000~0x1EFFF | XGPCS3控制器寄存器。间接访问 |
| CSR_REG | 0x1F000~0x1FFFF | serdes lane mux，misc config |

2.1.4 PHY

32G sysnopsys phy支持的以太网协议如表格：dwc_32g_phy_tsmc12ffc_x2ns_config_reference_manual.xlsx

对应的context id定义：phy_context_sel_ID.txt

CSR REG

ETH子系统的配置、状态reg模块，寄存器的基地址为0x1F000，具体寄存器定义如下：

| Register Name: |  | eth_ctrl_0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address Offset |  | 0x0 |  |  |
| Default Value: |  | 0x0 |  |  |
| Description |  | Mac1 & mac0 speed select and mac input sbd control |  |  |
| Bits | Field Name | Description | Type | Default |
| 31 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 30 | mac2_sbd_pmac_hold_i | sbd input，ref mac databook | RW | 0x0 |
| 29:26 | mac2_sbd_pc_tim_wdw_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 25 | mac1_sbd_pmac_hold_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 24:21 | mac1_sbd_pc_tim_wdw_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 20 | mac0_sbd_pmac_hold_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 19:16 | mac0_sbd_pc_tim_wdw_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 15:8 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 7:4 | Mac1_mac_speed | Mac1 speed config: 0:25g 1:10g 2:5g 8:2.5g 7:1g Other:10g | RW | 0x0 |
| 3:0 | Mac0_mac_speed | Mac0 speed config: 0:25g 1:10g 2:5g 8:2.5g 7:1g Other:10g | RW | 0x0 |

| Register Name: |  | eth_ctrl_1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address Offset |  | 0x04 |  |  |
| Default Value: |  | 0x10f000f |  |  |
| Description |  | Phy input port control |  |  |
| Bits | Field Name | Description | Type | Default |
| 31:29 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 28:27 | refb_dig_clk_sel | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 26:25 | refa_dig_clk_sel | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 24 | ref_dco_bypass | sbd input，ref databook | RW | 0x1 |
| 23:20 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 19:18 | nominal_vph_sel | sbd input，ref databook | RW | 0x3 |
| 17:16 | nominal_vp_sel | sbd input，ref databook | RW | 0x3 |
| 15:10 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 9 | mpllb_force_en | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 8 | mplla_force_en | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 7:3 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 2 | multi_perst_en | sbd input，ref databook | RW | 0x1 |
| 1 | lane1_perst_n | sbd input，ref databook | RW | 0x1 |
| 0 | lane0_perst_n | sbd input，ref databook | RW | 0x1 |

| Register Name: |  | eth_ctrl_2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address Offset |  | 0x08 |  |  |
| Default Value: |  | 0x0 |  |  |
| Description |  | Phy input port control |  |  |
| Bits | Field Name | Description | Type | Default |
| 31:20 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 19 | tx1_flyover_data_p | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 18 | tx1_flyover_data_m | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 17 | tx0_flyover_data_p | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 16 | tx0_flyover_data_m | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 15:2 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 1 | res_req_in | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 0 | res_ack_in | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |

| Register Name: |  | eth_ctrl_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address Offset |  | 0x0c |  |  |
| Default Value: |  | 0x0 |  |  |
| Description |  | Phy input port control |  |  |
| Bits | Field Name | Description | Type | Default |
| 31:10 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 9 | sram_ecc_en | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 8 | sram_bypass | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 7:5 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 4 | cr_para_sel | Default 0,need software initial 1 | RW | 0x0 |
| 3 | test_stop_clk_en | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 2 | test_powerdown | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 1 | test_flyover_en | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 0 | test_burnin | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |

| Register Name: |  | eth_ctrl_4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address Offset |  | 0x10 |  |  |
| Default Value: |  | 0x1f00 |  |  |
| Description |  | Eth subsystem resetn enable |  |  |
| Bits | Field Name | Description | Type | Default |
| 31:13 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 12 | phy_reset_enable | Phy software resetn | RW | 0x1 |
| 11 | xlgpcs0_pwr_on_rst_n_enable | xlgpcs software resetn | RW | 0x1 |
| 10 | xlgpcs1_pwr_on_rst_n_enable | xlgpcs software resetn | RW | 0x1 |
| 9 | xpcs0_pwr_on_rst_n_enable | xpcs software resetn | RW | 0x1 |
| 8 | xpcs1_pwr_on_rst_n_enable | xpcs software resetn | RW | 0x1 |
| 7 | axi2nsp_pwr_on_rst_n_enable | axi2nsp software resetn,default assert,need software deassert after pcs link up. | RW | 0x0 |
| 6 | databus_mclk0resetn_enable | Databus software resetn,default assert,need software deassert after pcs link up. | RW | 0x0 |
| 5 | databus_sclk0resetn_enable | Databus software resetn,default assert,need software deassert after pcs link up. | RW | 0x0 |
| 4 | databus_sclk1resetn_enable | Databus software resetn,default assert,need software deassert after pcs link up. | RW | 0x0 |
| 3 | databus_sclk2resetn_enable | Databus software resetn,default assert,need software deassert after pcs link up. | RW | 0x0 |
| 2 | mac0_rst_clk_csr_n_enable | Mac0 software resetn,default assert,need software deassert after pcs link up. | RW | 0x0 |
| 1 | mac1_rst_clk_csr_n_enable | Mac1 software resetn,default assert,need software deassert after pcs link up. | RW | 0x0 |
| 0 | mac2_rst_clk_csr_n_enable | Mac2 software resetn,default assert,need software deassert after pcs link up. | RW | 0x0 |

| Register Name: |  | eth_ctrl_5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address Offset |  | 0x14 |  |  |
| Default Value: |  | 0x0 |  |  |
| Description |  | Macsec enable and input control |  |  |
| Bits | Field Name | Description | Type | Default |
| 31:5 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 4 | macsec_I_aes_fips_inhibit | Flips inhibit,ref databook | RW | 0x0 |
| 3 | macsec_I_aes_fips_clr_ssp | Flips clear,ref databook | RW | 0x0 |
| 2 | macsec_I_sram_zero_init | Initial sram zero enable | RW | 0x0 |
| 1 | macsec_rst_n_enable | Macse software resetn | RW | 0x0 |
| 0 | macsec_enable | Macsec enable | RW | 0x0 |

| Register Name: |  | eth_ctrl_6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address Offset |  | 0x18 |  |  |
| Default Value: |  | 0x0 |  |  |
| Description |  | Mac sideband signals |  |  |
| Bits | Field Name | Description | Type | Default |
| 31:24 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 23:20 | mac2_mcg_pst_trig_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 19:16 | mac2_mcgr_dma_ack_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 15:12 | mac1_mcg_pst_trig_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 11:8 | mac1_mcgr_dma_ack_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 7:4 | mac0_mcg_pst_trig_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 3:0 | mac0_mcgr_dma_ack_i | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |

| Register Name: |  | eth_ctrl_7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address Offset |  | 0x1c |  |  |
| Default Value: |  | 0x0 |  |  |
| Description |  | Macsec sideband signals |  |  |
| Bits | Field Name | Description | Type | Default |
| 31:3 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 2 | macsec_I_macsec_hcfg_config_lock | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 1 | macsec_I_macsec_hcfg_int_status_lock | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |
| 0 | macsec_I_macsec_aes_hcfg_config_lock | sbd input，ref databook | RW | 0x0 |

| Register Name: |  | eth_ctrl_8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address Offset |  | 0x20 |  |  |
| Default Value: |  | 0x0 |  |  |
| Description |  | Timestamp select and mac2 rgmii clk inv |  |  |
| Bits | Field Name | Description | Type | Default |
| 31:14 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 13:12 | mac2_ts_i_sel | Mac2 input timestamp select: 3:soc 1:mac1 0:mac0 | RW | 0x3 |
| 11:10 | mac1_ts_i_sel | Mac1 input timestamp select: 3:soc 2:mac2 0:mac0 | RW | 0x3 |
| 9:8 | mac0_ts_i_sel | Mac0 input timestamp select: 3:soc 2:mac2 1:mac1 | RW | 0x3 |
| 7:2 | reserved |  | RW | 0x0 |
| 1 | mac2_rxclk_inv_en | Invert rgmii rx clk | RW | 0x0 |
| 0 | mac2_txclk_inv_en | Invert rgmii tx clk | RW | 0x0 |

ETH子系统TOP接口信号列表

| 信号方向及命名 | 描述 |
| --- | --- |
| //**********function clk & reset******// |  |
| input eth_cfg_aclk; | cfg_noc/mac/pcs/csr slave bus clk |
| input eth_mem_aclk; | mem_noc axi master clk |
| input eth_mac0_aclk; | mac0 axi master clk |
| input eth_mac1_aclk; | mac1 axi master clk |
| input eth_mac2_aclk; | mac2 axi master clk |
| input eth_clk_ptp_ref_i; | mac0/mac1/mac2 timestamp count clk |
| input eth_mac2_rgmii_clk; | mac2 rgmii tx clk,125MHz |
| input eth_pwr_on_rst_n; | 上电复位，低有效 |
| input eth_cfg_noc_rstn; | Cfg_noc复位，低有效 |
| //**************test******************// |  |
| input eth_scan_mode; | Scan mode选择 |
| input eth_scan_resetn; | Scan resetn,低有效 |
| input eth_mbist_mode; | Mbist mode选择 |
| input eth_mbist_macsec_clk_805M; | Mbist clk |
| input eth_mbist_xlgpcs_clk_402M; | Mbist clk |
| input eth_mbist_xpcs_clk_161M; | Mbist clk |
| input eth_mbist_phy_clk_78M; | Mbist clk |
| input eth_mbist_aclk; | Mbist clk |
| Input eth_mbist_rgmii_rx_clk; | Mbist clk,125MHz |
| //*****************niu*****************// |  |
| //axi2nsp |  |
| output [47:0] eth_axi2nsp_256_nsps_reqaddr ; |  |
| output [31:0] eth_axi2nsp_256_nsps_reqbe ; |  |
| output [255:0] eth_axi2nsp_256_nsps_reqdata ; |  |
| output [7:0] eth_axi2nsp_256_nsps_reqexclid ; |  |
| output eth_axi2nsp_256_nsps_reqlast ; |  |
| output [7:0] eth_axi2nsp_256_nsps_reqlength ; |  |
| output [2:0] eth_axi2nsp_256_nsps_reqopc ; |  |
| input eth_axi2nsp_256_nsps_reqrdy ; |  |
| output [15:0] eth_axi2nsp_256_nsps_reqseqid ; |  |
| output [3:0] eth_axi2nsp_256_nsps_reqtrid ; |  |
| output eth_axi2nsp_256_nsps_reqvld ; |  |
| input eth_axi2nsp_256_nsps_rspcont ; |  |
| input [255:0] eth_axi2nsp_256_nsps_rspdata ; |  |
| input eth_axi2nsp_256_nsps_rsplast ; |  |
| output eth_axi2nsp_256_nsps_rsprdy ; |  |
| input [1:0] eth_axi2nsp_256_nsps_rspstatus ; |  |
| input [3:0] eth_axi2nsp_256_nsps_rsptrid ; |  |
| input eth_axi2nsp_256_nsps_rspvld ; |  |
| //nsp2axi |  |
| input [47:0] eth_nsp2axi_64_nspm_reqaddr ; |  |
| input [7:0] eth_nsp2axi_64_nspm_reqbe ; |  |
| input [63:0] eth_nsp2axi_64_nspm_reqdata ; |  |
| input [7:0] eth_nsp2axi_64_nspm_reqexclid ; |  |
| input eth_nsp2axi_64_nspm_reqlast ; |  |
| input [7:0] eth_nsp2axi_64_nspm_reqlength ; |  |
| input [2:0] eth_nsp2axi_64_nspm_reqopc ; |  |
| output eth_nsp2axi_64_nspm_reqrdy ; |  |
| input [7:0] eth_nsp2axi_64_nspm_reqseqid ; |  |
| input [3:0] eth_nsp2axi_64_nspm_reqtrid ; |  |
| input eth_nsp2axi_64_nspm_reqvld ; |  |
| output eth_nsp2axi_64_nspm_rspcont ; |  |
| output[63:0]eth_nsp2axi_64_nspm_rspdata ; |  |
| output eth_nsp2axi_64_nspm_rsplast ; |  |
| input eth_nsp2axi_64_nspm_rsprdy ; |  |
| output [1:0]eth_nsp2axi_64_nspm_rspstatus ; |  |
| Output[3:0]eth_nsp2axi_64_nspm_rsptrid ; |  |
| output eth_nsp2axi_64_nspm_rspvld ; |  |
| //************mac0 25g*************// |  |
| input [63:0] eth_mac0_ptp_timestamp_i; | 外部输入Timestamp |
| output [63:0] eth_mac0_ptp_timestamp_o; | Mac输出timestamp |
| output [3:0] eth_mac0_ptp_pps_o; | Mac输出秒脉冲信号 |
| input [3:0] eth_mac0_ptp_aux_ts_trig_i; | 外部输入timestamp快照触发沿 |
| //interrupt |  |
| output eth_mac0_lpi_intr_o; | Mac lpi中断 |
| output eth_mac0_sbd_intr_o; | Mac 边带中断信号 |
| output eth_mac0_sbd_sfty_re_intr_o; | Mac可恢复安全中断 |
| output eth_mac0_sbd_sfty_ue_intr_o; | Mac不可恢复安全中断 |
| output [11:0] eth_mac0_sbd_perch_tx_intr_o; | Mac的每个发送通道中断 |
| output [11:0] eth_mac0_sbd_perch_rx_intr_o; | Mac的每个接收通道中断 |
| //mdio |  |
| output eth_mac0_sma_mdc_o; | Mdio clk |
| input eth_mac0_sma_mdi_i; | Mdio 数据输入 |
| output eth_mac0_sma_mdo_o; | Mdio数据输出 |
| output eth_mac0_sma_mdo_o_e; | Mdio数据输出使能 |
| //**********mac1 25g****************// |  |
| input [63:0] eth_mac1_ptp_timestamp_i; | 外部输入Timestamp |
| output [63:0] eth_mac1_ptp_timestamp_o; | Mac输出timestamp |
| output [3:0] eth_mac1_ptp_pps_o; | Mac输出秒脉冲信号 |
| input [3:0] eth_mac1_ptp_aux_ts_trig_i; | 外部输入timestamp快照触发沿 |
| //interrupt |  |
| output eth_mac1_lpi_intr_o; | Mac lpi中断 |
| output eth_mac1_sbd_intr_o; | Mac 边带中断信号 |
| output eth_mac1_sbd_sfty_re_intr_o; | Mac可恢复安全中断 |
| output eth_mac1_sbd_sfty_ue_intr_o; | Mac不可恢复安全中断 |
| output [11:0] eth_mac1_sbd_perch_tx_intr_o; | Mac的每个发送通道中断 |
| output [11:0] eth_mac1_sbd_perch_rx_intr_o; | Mac的每个接收通道中断 |
| //mdio |  |
| output eth_mac1_sma_mdc_o; | mdio clk |
| input eth_mac1_sma_mdi_i; | Mdio 数据输入 |
| output eth_mac1_sma_mdo_o; | Mdio数据输出 |
| output eth_mac1_sma_mdo_o_e; | Mdio数据输出使能 |
| //*************mac2 1g***************// |  |
| input [63:0] eth_mac2_ptp_timestamp_i; | 外部输入Timestamp |
| output [63:0] eth_mac2_ptp_timestamp_o; | Mac输出timestamp |
| output [3:0] eth_mac2_ptp_pps_o; | Mac输出秒脉冲信号 |
| input [3:0] eth_mac2_ptp_aux_ts_trig_i; | 外部输入timestamp快照触发沿 |
| //interrupt |  |
| output eth_mac2_lpi_intr_o; | Mac lpi中断 |
| output eth_mac2_sbd_intr_o; | Mac 边带中断信号 |
| output eth_mac2_sbd_sfty_re_intr_o; | Mac可恢复安全中断 |
| output eth_mac2_sbd_sfty_ue_intr_o; | Mac不可恢复安全中断 |
| output [7:0] eth_mac2_sbd_perch_tx_intr_o; | Mac的每个发送通道中断 |
| output [7:0] eth_mac2_sbd_perch_rx_intr_o; | Mac的每个接收通道中断 |
| //mdio |  |
| output eth_mac2_sma_mdc_o; | Mdio clk |
| input eth_mac2_sma_mdi_i; | Mdio 数据输入 |
| output eth_mac2_sma_mdo_o; | Mdio数据输出 |
| output eth_mac2_sma_mdo_o_e; | Mdio数据输出使能 |
| //rgmii |  |
| output eth_mac2_clk_tx_o; | Mac2 rgmii tx clk |
| output eth_mac2_phy_txen_o; | Mac2 rgmii发送使能 |
| output [3:0] eth_mac2_phy_txd_o; | Mac2 rgmii发送数据 |
| input eth_mac2_clk_rx_i; | Mac2 rgmii rx clk |
| input [3:0] eth_mac2_phy_rxd_i; | Mac2 rgmii 接收数据 |
| input eth_mac2_phy_rxdv_i; | Mac2 rgmii 接收有效 |
| //*************pcs******************// |  |
| output eth_xpcs0_sbd_intr_o; | Xpcs边带中断 |
| output eth_xpcs0_xpcs_sfty_ue_intr_o; | Xpcs不可恢复安全中断 |
| output eth_xpcs0_xpcs_sfty_ce_intr_o; | Xpcs可恢复安全中断 |
| output eth_xpcs1_sbd_intr_o; | Xpcs边带中断 |
| output eth_xpcs1_xpcs_sfty_ue_intr_o; | Xpcs不可恢复安全中断 |
| output eth_xpcs1_xpcs_sfty_ce_intr_o; | Xpcs可恢复安全中断 |
| output eth_xlgpcs0_sbd_intr_o; | Xlgpcs边带中断 |
| output eth_xlgpcs0_xlgpcs_sfty_ue_intr_o; | Xlgpcs不可恢复安全中断 |
| output eth_xlgpcs0_xlgpcs_sfty_ce_intr_o; | Xlgpcs可恢复安全中断 |
| output eth_xlgpcs1_sbd_intr_o; | Xlgpcs边带中断 |
| output eth_xlgpcs1_xlgpcs_sfty_ue_intr_o; | Xlgpcs不可恢复安全中断 |
| output eth_xlgpcs1_xlgpcs_sfty_ce_intr_o; | Xlgpcs可恢复安全中断 |
| //*******macsec************************// |  |
| output eth_macsec_irq; | Macsec中断 |
| output eth_macsec_O_aes_hcfg_irq; | Macsec aes中断 |
| output eth_macsec_O_macsec_safety_alarm; | Macsec安全中断 |
| //**********32g phy****************// |  |
| inout eth_phy_ref_pad_clk_m; | Phy片外参考时钟负级，156.25MHz |
| inout eth_phy_ref_pad_clk_p; | Phy片外参考时钟正级，156.25MHz |
| input eth_phy_ref_alt0_clk_m; | Phy片内参考时钟负级，156.25MHz |
| input eth_phy_ref_alt0_clk_p; | Phy片内参考时钟正级，156.25MHz |
| inout eth_phy_resref; | Phy 参考电阻 |
| inout eth_phy_tx0_m; | 物理层发送差分信号负端 |
| inout eth_phy_tx0_p; | 物理层发送差分信号正端 |
| inout eth_phy_rx0_m; | 物理层接收差分信号负端 |
| inout eth_phy_rx0_p; | 物理层接收差分信号正端 |
| inout eth_phy_tx1_m; | 物理层发送差分信号负端 |
| inout eth_phy_tx1_p; | 物理层发送差分信号正端 |
| inout eth_phy_rx1_m; | 物理层接收差分信号负端 |
| inout eth_phy_rx1_p; | 物理层接收差分信号正端 |
| input eth_phy_jtag_tck; | JTAG时钟 |
| input eth_phy_jtag_tdi; | JTAG数据输入 |
| output eth_phy_jtag_tdo; | JTAG数据输出 |
| output eth_phy_jtag_tdo_en; | JTAG数据输出使能 |
| input eth_phy_jtag_tms; | JTAG模式选择 |
| input eth_phy_jtag_trst_n; | JTAG复位 |
| output [1:0] eth_phy_dtb_out; | Phy debug signals |
| //phy test signals |  |
| input eth_phy_bs_acmode; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_bs_actest; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_bs_cdr; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_bs_ce; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_bs_rx_bigswing; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_bs_rx_init; | Phy boundry scan信号 |
| input [4:0] eth_phy_bs_rx_level; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_bs_sdr; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_bs_tdi; | Phy boundry scan信号 |
| output eth_phy_bs_tdo; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_bs_tx_highz; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_bs_tx_lowswing; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_bs_udr; | Phy boundry scan信号 |
| input eth_phy_scan_clk; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_clk_sel; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_cr_clk; | Phy scan信号 |
| output [500-1:0] eth_phy_scan_cr_out; | Phy scan信号 |
| input [3-1:0] eth_phy_scan_jtag_in; | Phy scan信号 |
| output [3-1:0] eth_phy_scan_jtag_out; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_mpll_dword_clk; | Phy scan信号 |
| output [84-1:0] eth_phy_scan_mpll_dword_out; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_mpll_word_clk; | Phy scan信号 |
| output [7-1:0] eth_phy_scan_mpll_word_out; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_occ_bypass; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_occ_cc_in; | Phy scan信号 |
| output eth_phy_scan_occ_cc_out; | Phy scan信号 |
| output eth_phy_scan_occ_cr_para_clk; | Phy scan信号 |
| input [3-1:0] eth_phy_scan_occ_in; | Phy scan信号 |
| output eth_phy_scan_occ_mpll_dword_clk; | Phy scan信号 |
| output [3-1:0] eth_phy_scan_occ_out; | Phy scan信号 |
| output eth_phy_scan_occ_ref_clk; | Phy scan信号 |
| output eth_phy_scan_occ_tx_clk; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_pma_occ_en; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_ref_clk; | Phy scan信号 |
| output [54-1:0] eth_phy_scan_ref_out; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_set_rst; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_shift; | Phy scan信号 |
| input eth_phy_scan_shift_cg; | Phy scan信号 |
| output [16-1:0] eth_phy_scan_tx_out; | Phy scan信号 |